ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  АТОМАЙЗЕРА (№ 975)

Атомайзер предназначен для распыления жидкостей, таких как обезжириватель

№ 704, жидкость для определения проколов в покрышке №751, жидкость для облегчения разботировки покрышки № 734Q, многоцелевой очиститель № 715.

1)  Всегда выпускайте полностью воздух из атомайзера перед снятием

любых  частей. Это можно сделать одним из следующих способов:

а)   Переверните атомайзер и нажмите на сопло, пока вся жидкость полностью

не выйдет. При этом соблюдайте осторожность, чтобы жидкость не попала

на человека.

б)   Снимите черный колпачек В13 с подводящей трубки сбоку и, используя

небольшую отвертку или другой острый предмет, нажмите на золотник

вентиля, пока вся жидкость не выйдет из атомайзера.

2)  Как только вся жидкость и воздух выйдут из атомайзера, отвинтите пробку

вместе в вентилем с резервуара, вращая ее против часовой стрелки.

3)  Заполните резервуар на 2/3 жидкостью (в данном случае обезжиривателем

№ 704 фирмы TECH). Убедитесь, что жидкость чистая и в ней нет инородных

частиц.

4)  Плотно завинтите обратно пробку с вентилем на резервуаре.

5)  Выберите сопло того диаметра, которое вы хотите использовать, и плотно

наденьте на трубку наверху атомайзера.

6)  Накачайте атомайзер сжатым воздухом, надев стандартный пневматический

патрон на подводящую трубку и нажав на сердечник вентиля. Удерживайте

пневматический патрон на месте, пока давление в атомайзере не сравняется с

давлением в линии. При накачке атомайзера держите его вертикально. Рабочее

давление в атомайзере должно быть 80-145 пси (5,5 -10 атмосфер). Чтобы вся

жидкость из атомайзера была распылена без дополнительной подкачки воздуха,

минимальное давление должно быть 5,5 атмосфер (80 пси).

ВНИМАНИЕ: Максимальное давление при накачке не должно превышать 200

пси (13,5 атмосфер).

7)  Теперь атомайзер готов к эксплуатации.

8)  Для достижения наилучших результатов плотность жидкости не должна превышать плотность моторного масла марки 10, иначе жидкость будет не распыляться, а выливаться тонкой прямой струей.

ВНИМАНИЕ: никогда не направляйте сопло атомайзера на себя или других людей. При распылении токсичных и легковоспламеняющихся жидкостей помещение должно хорошо проветриваться. Не рекомендуется для распыления краски.

Для справок обращайтесь в ООО “НПФ Дюкон” по тел. (812) 326-92-45

и по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, 29