| Регулировка и обслуживание блока подготовки воздуха. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отрегулировать давление ручкой 1 (для освобождения ручки поднимите ее вверх) |  |  | С - открыто |
|  | Отрегулировав давление, зафиксируйте ручку (опустите вниз для блокировки) |  |  | Настройка смазки. Когда смазчик используется в первый раз, откройте винт полностью, подождите, пока масло не начнет заполнение небольшого купола, а затем настроить с помощью винта соответственно - 1 капля/мин при производительности 300-600 л / мин. |
|  | Надеть шланг на штуцер сливного клапана, поместив второй конец шланга в емкость. |  |  | Для очистки или замены фильтрующего элемента снять емкость и открутить фильтр. Элемент. Примечание. Никогда не разбирайте блок, не сняв предварительно давление воздуха. |
|  | Клапан слива имеет 3 положения (полуавтомат) или 2 положения (ручной слив) |  |  |  |
|  | А - закрыто |  |  | Залейте масло, как показано на рисунке. Примечание. Никогда не разбирайте блок, не сняв предварительно давление воздуха. |
|  | В – полуавтоматический режим (для фильтров с п/автоматическим сливом) |  |  |  |